# AX4写字机套件组装教程

- 产品概览

AX4写字机框架采用2020工业铝型材，配合5MM亚克力面板，XY轴导向采用8mm直径光轴配合直线轴承运动，上下抬笔机构采用微型直线导轨系统。本套件XY轴行程297×210mm，标配42步进电机，SG90舵机，建议运行速度一分钟3000mm。本套件采用开源Arduino系统，配合相关软件可在纸质材料上写字画图等。本套件含包装重量3KG左右，纸箱外形尺寸57×21×6cm。本套件为USB接口，连接电脑才能工作，建议WIN7系统。

2、零部件明细

- 机器框架

8mm光杆 450mm 2条、360mm 2条

2020欧标铝型材 421mm 1条、68mm 4条

LM8UU直线轴承 8个

亚克力 25片

F624法兰轴承 10个

同步轮 2个

同步带 1.5米

3D笔架 1个

扎带 25条

电线固定带 2条

直线导轨组件 1套

- 电器控制

42步进电机2个

Arduino控制器1套

SG90舵机1个

电源1个

USB线1条

- 螺丝清单

# M2×6 十字螺丝=4  滑台

M2×10 十字螺丝=2  舵机

M2×16 十字螺丝=2  直线导轨

M3×8 十字螺丝=8  步进电机

M3×12 十字螺丝=8  亚克力固定

M3×20 十字螺丝=17  光轴固定+限位

M3×30 十字螺丝=4  电路板固定

M4×12 十字螺丝=8  光轴紧定

M4×30 十字螺丝=1  后滑轮

M4×25 手拧螺丝=1  笔架

M4×40 十字螺丝=4  十字滑轮

M5×10 十字螺丝=8  亚克力与铝型材

M6×12 十字螺丝=6  铝型材

M2 六角螺母=4

M3 六角螺母=29

M4 六角螺母=5

M4 方块螺母=9

M5 铝型材螺母=8

φ3×20 塑料隔离柱=4

φ4×2 塑料隔离柱=2

φ4×7 塑料隔离柱=8

φ3×20 塑料隔离柱=4（激光头配套）

M3×30十字螺丝=4（激光头配套）

- 机架组装

（1）组装十字滑台

（2）组装左右步进电机座

（3）组装后光杆固定座

（4）组装前光杆固定座

（5）总装机架

笔架组装好的样子

（6）安装同步带

这是同步带绕向参考图

（7）电路接线

先把2条步进电机线插好。长的那条穿过亚克力的孔，从铝型材旁边过线。然后先用螺丝固定好写字机的uno控制板，再在上面插好CNC SHIELD驱动板，注意对好2个电路板的上下插针插口。然后把电源线的红色与黑色端分别接到CNC SHIELD驱动板电源输入正负端。然后把舵机3条线分别接到相应口，请以线上有标贴的字符为准，普通分体板上对应字符为5V、GND、Z+，专业版控制器对应字符为+、-、S。然后分别插上XY步进电机插头线，短的那条插X，长的那条插Y，请确保XY插头线的颜色方向一致，比如靠近板上字符X的步进电机线是黑色，那么靠近板上字符Y的步进电机线也是黑色，如果运行测试XY方向相反，可以把XY轴的步进电机插头线换个方向插入即可，意思就是原来靠近板上字符X的步进电机线由黑色变成红色，靠近板上字符Y的步进电机线也由黑色变成红色。分体控制器12V电源请通过转接线接到控制器CNC SHIELD蓝色插座上，不要接在UNO板电源座上。

一体控制板接线参考如下：

（8）安装拖链与扎带

（9）舵机调试

插入USB线，安装好GRBL软件candle0.9后，打开软件，先把白色摇臂装在舵机上，轻轻按进去即可，不要上螺丝，然后按几次软件主轴开关，摇臂会上下摇动，然后让摇臂处于下面位置，然后拔出摇臂，重新水平放好，再按几下主轴开关，确保位置上下正确后，旋紧M2×4自攻螺丝（包装袋中最短的一个）。

（10）组装笔架

3D打印笔架与滑块可以笔直或倾斜组装，装好后轻轻放到导轨上，再安装M3*20防脱螺丝与螺母

到此我们的写字机组装宣告完成，插上笔，就可以开启你的写字机了。相关软件教程请参考我们的 AX4写字机软件使用教程

装笔小技巧：先让笔架回到落笔位置，然后松开笔架手拧螺丝，放入笔，慢慢旋紧螺丝，直到笔与笔架之间还可以活动即可，然后让笔尖与纸接触不动，笔架沿导轨往上移动2mm左右，再旋紧手拧螺丝，让笔与笔架合为一体。以上所做的目的就是保证笔尖在纸平面最低处位置时，舵机与笔架最底部还有少许间隙。

笔的要求：我们建议用于写字机的笔要求重量20g以上，与手写不同，笔是靠重力滑落来完成写字的，如果重力不足，会造成笔画缺失等缺陷，如果遇到落笔不流畅，用户可以在笔架上加重物或橡皮筋等来提高压力。

放纸技巧：我们要求放纸的桌面平整，建议写字的纸下面再垫5张纸左右。纸的四周用平压块压好，确保写字时纸张不会移动。

最近更新2018/12/23

有问题E-mail:admin@doesbot.com

转载请说明出处 ©doesbot.com